Унификация при закупке SSD-накопителей

Задание: подобрать партию SSD для IT-компании. Нужно указать 7 внешних систем и компонентов, с которыми должны быть совместимы накопители. Для каждого определить параметр унификации.

Все ёмкости взяты из одного ряда, кратного 240 ГБ. Это уже само по себе унификация типоразмерного ряда.

Распределение накопителей по подразделениям

| Отдел | Назначение | Ёмкость |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | Офисные документы, 1С | 240 ГБ |
| Отдел разработки | Код, контейнеры, СУБД | 480 ГБ |
| Отдел дизайна | Графика, видео, макеты | 960 ГБ |
| Серверный сегмент | Виртуальные машины, БД | 1920 ГБ |
| Архивный сервер | Долговременное хранение | 3840 ГБ |

Внешние системы и компоненты, с которыми должны быть совместимы накопители

| № | Компонент | Зачем нужна совместимость | Параметр унификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материнская плата | Накопитель должен физически устанавливаться в слот | Форм-фактор M.2 2280 |
| 2 | Интерфейс PCI Express | Накопитель должен работать на полной скорости | Версия PCIe 4.0, число линий x4 |
| 3 | Серверный backplane | Серверные накопители ставятся в корзины | Разъём U.2 / U.3, размер 2.5" |
| 4 | BIOS/UEFI | С накопителя должна загружаться система | Загрузка UEFI, таблица разделов GPT |
| 5 | Система охлаждения | NVMe-накопители сильно греются под нагрузкой | Рабочая температура до 70 °C, высота радиатора |
| 6 | Система резервного копирования | Серверы с БД и архив копируются по расписанию | Ресурс записи TBW / DWPD не ниже заданного |
| 7 | Система мониторинга | Состояние дисков отслеживается централизованно | Поддержка S.M.A.R.T. |

Вывод

При закупке SSD унифицируются форм-фактор, интерфейс, режим загрузки, тепловые характеристики, ресурс записи и средства диагностики.

Это сокращает число разных моделей, упрощает обслуживание и позволяет заменять накопители без переделки оборудования.