Практическая работа

Сертификация и декларирование партии ноутбуков

Исходные данные: на территорию Российской Федерации (в рамках ЕАЭС) поступила партия из 100 ноутбуков, произведённых в Китайской Народной Республике. Требуется определить подходящие схемы подтверждения соответствия — как сертификацию, так и декларирование, — обосновать сделанный выбор и сформировать пошаговые алгоритмы действий.

Поскольку ноутбуки относятся к низковольтному оборудованию и одновременно являются техническими средствами, на которые распространяются требования электромагнитной совместимости, к ним применяются следующие технические регламенты: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

1. Выбор схемы сертификации — 3с

Обоснование выбора схемы 3с:

• Согласно Положению о типовых схемах оценки соответствия, схема 3с предназначена именно для партии продукции.

• Партия из 100 ноутбуков представляет собой разовую поставку, а не серийный выпуск продукции.

• Изготовитель расположен за пределами Таможенного союза (ЕАЭС), поэтому проведение анализа состояния производства невозможно.

• Выданный сертификат соответствия будет действовать только в отношении данной конкретной партии; последующий инспекционный контроль не требуется.

| Схема | Применение по Положению | Подходит ли |
| --- | --- | --- |
| 1с | Серийная продукция | Нет |
| 3с | Партия продукции | Да |
| 4с | Единичное изделие | Нет |
| 7с | Сложная продукция для серийного производства | Нет |
| 9с | Ограниченная партия иностранного изготовителя по документам | Нет, у поставщика нет полного пакета документов |

2. Выбор схемы декларирования — 4д

Обоснование выбора схемы 4д:

• Схема 4д применяется для партии продукции (а также единичного изделия).

• Доказательственные материалы формируются с обязательным участием аккредитованной испытательной лаборатории.

• Результаты испытаний, проведённых аккредитованной лабораторией, обладают высокой степенью доверия со стороны таможенных органов и органов государственного контроля (надзора).

| Схема | Применение по Положению | Подходит ли |
| --- | --- | --- |
| 1д | Серийная продукция, собственные доказательства | Нет |
| 2д | Партия, собственные доказательства | Частично, доказательства слабее |
| 3д | Серийная продукция, аккредитованная лаборатория | Нет |
| 4д | Партия, аккредитованная лаборатория | Да |
| 6д | Серийная продукция при наличии СМК | Нет |

3. Алгоритм действий при сертификации

Последовательность работ при подтверждении соответствия в форме сертификации по схеме 3с выглядит следующим образом:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Идентифицировать продукцию: наименование, модель, код ТН ВЭД 8471 30 000 0. |
| 2 | Определить технические регламенты, требованиям которых должны соответствовать ноутбуки. |
| 3 | Подготовить заявку и техническую документацию (контракт, инвойс, паспорт изделия, инструкция). |
| 4 | Направить заявку в орган по сертификации продукции. |
| 5 | Получить решение о проведении сертификации. |
| 6 | Обеспечить отбор образцов из партии. |
| 7 | Передать образцы в испытательную лабораторию и получить протоколы. |
| 8 | Получить сертификат соответствия на партию из 100 ноутбуков. |
| 9 | Нанести знак ЕАС и пройти таможенное оформление. |
| 10 | Хранить комплект документов не менее 10 лет. |

4. Алгоритм действий при декларировании

При выборе формы подтверждения соответствия в виде декларирования по схеме 4д рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Идентифицировать продукцию и определить технические регламенты. |
| 2 | Сформировать техническую документацию на партию. |
| 3 | Заключить договор с аккредитованной испытательной лабораторией. |
| 4 | Передать образцы на испытания и получить протоколы. |
| 5 | Принять декларацию о соответствии. |
| 6 | Зарегистрировать декларацию в едином реестре. |
| 7 | Нанести знак ЕАС на продукцию. |
| 8 | Выпустить партию в обращение и хранить документы не менее 10 лет. |

Выводы

Для партии ноутбуков в количестве 100 штук, ввезённых из Китая, оптимальными являются схема сертификации 3с и схема декларирования 4д.

Данный выбор обусловлен следующими факторами: продукция поступила единой партией (а не как серийный выпуск); производственные площадки иностранного изготовителя недоступны для проведения анализа состояния производства; достоверность подтверждения соответствия обеспечивается за счёт испытаний, выполненных в аккредитованной испытательной лаборатории.

Применение указанных схем позволяет корректно оформить разрешительные документы, пройти таможенное оформление и ввести продукцию в обращение на территории Евразийского экономического союза с соблюдением всех установленных требований.